VÉRTICE

Ingeniería, Arquitectura y Proyectos · Tijuana, Baja California

MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Casa habitación de dos niveles

Proyecto: Casa habitación 2 niveles — ejemplo

Ubicación: Tijuana, B.C.

Propietario: (ejemplo)

Fecha: 19/10/2026

Elaboró: Ing. Miguel Estrada

PARA REVISIÓN Y FIRMA DEL DRO / CORRESPONSABLE EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL

# Supuestos a validar

| Supuesto a validar | Valor usado | Impacto si cambia |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de carga del terreno (sin EMS) | 12.0 t/m² | Cambia dimensiones de zapatas |
| Espectro sísmico (parámetros tipo PRODISIS) | a0=0.22, c=0.60, Ta=0.1, Tb=0.6 | Cambia cortante basal y revisión de muros |
| Resistencia v*m del block | 3.5 kg/cm² | Cambia capacidad a cortante de muros |
| Flexión de columna por sismo | 1.54 t·m | Revisar con análisis de marco |

# 1. Datos generales y normativa aplicada

| Norma | Ámbito |
| --- | --- |
| Ley de Edificaciones del Estado de Baja California y su reglamento | Estatal |
| Reglamento de Edificación del municipio del predio (Tijuana u otro) | Municipal |
| Normas Técnicas Complementarias (Criterios y Acciones, Concreto, Mampostería, Cimentaciones, Sismo) | Referencia adoptada |
| Manual de Diseño de Obras Civiles CFE — Diseño por Sismo (PRODISIS) y Diseño por Viento | Acciones |
| ACI 318-19 Building Code Requirements for Structural Concrete | Apoyo |
| NMX-B-506 / ASTM A615 acero de refuerzo; ASTM C39, C31, C94 concreto | Materiales y pruebas |

Grupo B (habitación). Estructuración: muros de carga de block de concreto confinados con castillos y dalas, losas macizas de concreto, marco de trabes y columnas en el claro de sala.

# 3. Materiales

| Material | Valor |
| --- | --- |
| Concreto estructural f'c | 250 kg/cm² |
| Módulo Ec | 238,752 kg/cm² |
| Acero fy | 4200 kg/cm² |
| Block v*m | 3.5 kg/cm² |

# 4. Análisis de cargas

Entrepiso

| Capa | Espesor (m) | Peso vol. (kg/m³) | kg/m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Losa maciza de concreto | 0.12 | 2400 | 288.00 |
| Firme de mortero | 0.03 | 2100 | 63.00 |
| Piso cerámico con adhesivo | 0.00 | 0 | 30.00 |
| Plafón de yeso o tablaroca | 0.00 | 0 | 20.00 |
| Instalaciones colgadas | 0.00 | 0 | 10.00 |
| Muros divisorios ligeros (repartidos) | 0.00 | 0 | 50.00 |
| Adicional NTC por colado en sitio |  |  | 20 |
| Adicional NTC por firme |  |  | 20 |

CM = 501 kg/m² · CV máx = 190 · CV inst = 100 kg/m²

Azotea

| Capa | Espesor (m) | Peso vol. (kg/m³) | kg/m² |
| --- | --- | --- | --- |
| Losa maciza de concreto | 0.12 | 2400 | 288.00 |
| Relleno para pendiente (tezontle/ligero, prom. 10 cm) | 0.10 | 1300 | 130.00 |
| Entortado de mortero | 0.03 | 2100 | 63.00 |
| Impermeabilizante | 0.00 | 0 | 10.00 |
| Plafón de yeso o tablaroca | 0.00 | 0 | 20.00 |
| Instalaciones colgadas | 0.00 | 0 | 10.00 |
| Adicional NTC por colado en sitio |  |  | 20 |
| Adicional NTC por firme |  |  | 20 |

CM = 561 kg/m² · CV máx = 100 · CV inst = 70 kg/m²

w entrepiso = 1.3CM + 1.5CV = 936 kg/m²; w azotea = 879 kg/m²    [NTC Criterios y Acciones]

# 5. Análisis sísmico

T = 0.178 s · c/(Q'R) = 0.2130 · Vbase = 29.41 t    [MDOC-CFE Sismo, método estático]

| Nivel | Fi (t) | Vi (t) |
| --- | --- | --- |
| Entrepiso | 10.85 | 29.41 |
| Azotea | 18.56 | 18.56 |

## Revisión de muros (método simplificado)

| Dirección | Vu (kg) | ΣFAE·VmR (kg) | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| X | 32,349.18 | 41,790.00 | Cumple |
| Y | 32,349.18 | 51,817.50 | Cumple |

# 6. Diseño de elementos

Losa perimetral 4×5 m: h mín = 12.5 cm → se usa 12 cm    [ACI 318-19 Tabla 8.3.1.2]

Trabe T-1 (25×50, claro 5 m)

Mu = 9.77 t·m → As req = 6.22 cm², As min = 3.67 cm² → 4 vars #5 (5/8")    [ACI 9.5, 9.6, 22.2]

Vu = 11.23 t, φVc = 6.91 t → E#3 @ 22 cm    [ACI 22.5, 9.7.6]

Columna C-1 (30×30, 4#6)

Pu = 36.31 t, Mu = 1.54 t·m, φMn = 7.63 t·m, D/C = 0.20, ρ = 1.27%    [ACI 22.4, 10.6]

# 7. Diseño de cimentación

| Elemento | Dimensiones | q servicio (t/m²) | Armado | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z-1 | 165×165×25 cm | 9.53 | #4 @ 21 cm ambos sentidos (9 vars por sentido) | Cumple |
| ZC-1 | B = 50 cm, h = 20 cm | 9.10 | #4 @ 33 cm transversal + 4 #3 longitudinal mínimo | Cumple |

# 9. Responsiva

El presente documento se elaboró con base en la información disponible y los supuestos señalados. Su validez queda sujeta a la revisión, aprobación y firma del Director Responsable de Obra y, en su caso, del Corresponsable en Seguridad Estructural, así como a la autorización de la autoridad municipal.

______________________________
Ing. Miguel Estrada
DRO / Perito en edificación